Лабораторна робота № 1 Ультразвук в інтенсифікації розчинення харчових продуктів на прикладі кухонної солі та цукру

Короткі теоретичні відомості

Дана лабораторна робота присвячена використанню ультразвуку для інтенсифікації розчинення харчових продуктів на прикладі кухонної солі та цукру.

Апаратура, матеріали  та реактиви

Установка ультразвукова низькочастотна, що дозволяє генерувати ультразвукові коливання в діапазоні від 18 до 100 кГц, наприклад ультразвукова ванна  .

Ваги лабораторні технохімічні з нижньою межею зважування 0,01 г.

Секундомір окремий механічний або електронний у любому вигляді.

Стаканчики об`ємом 100 см3.

Вода дистильована за ГОСТ 6709.

Сіль кухонна «Екстра»

Цукор-рафінад.

Примітка - Допускається використання інших апаратури, реактивів і матеріалів з технічними й метрологічними характеристиками не нижче зазначених.

Проведення процесу розчинення

В ультразвукову ванну приливають таку кількість води, щоб її рівень відповідав приблизно рівню води у стаканчиках місткістю 100 см3 з 50 см3 води.

П’ять  наважок кухонної солі масою по 2,00 г (зважують на технохімічних вагах на фільтрувальній бумазі) поміщають в стакани місткістю 100 см3, приливають 50 см3 дистильованої води і поміщають в ультразвукову ванну. Далі включають ультразвукову ванну і діють ультразвуком максимальної потужності до повного розчинення кухонної солі. Під час роботи не торкатися металевих частин ультразвукової  ванни

Далі виключають ультразвукову ванну і розраховують середнє арифметичне часу  необхідного для повного розчинення кухонної солі.

Досвід повторюють при температурі розчину у ванні 30 і 50 оС. Вносити проби і витягати проби з ванни слід тільки при повному її відключені від електричної мережі (витягнути вілку з розетки).

З  пачки цукру-рафінаду відбирають 5 шматочків цукру, зважують кожен з точністю до 0,01 г й поміщають у хімічні стакани місткістю 100 см3, приливають по 50 см3 дистильованої воді і поміщають в ультразвукову ванну. Далі виключають ультразвукову ванну і розраховують середнє арифметичне часу  необхідного для повного розчинення цукру.

Досвід повторюють при температурі розчину у ванні 30 і 50 оС. Вносити проби і витягати проби з ванни слід тільки при повному її відключені від електричної мережі (витягнути вілку з розетки).

Визначають швидкість розчинення і роблять необхідні висновки.