ЛАБОРАТОРНАЯ   РАБОТА

ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ И АДСОРБЦИЯ

Цель  работы.  Определение  поверхностного  натяжения  растворов, изучение зависимости поверхностного натяжения от концентрации раствора, вычисление величины адсорбции и построение изотермы адсорбции.

Оборудование.

1.  Прибор для определения поверхностного натяжения растворов

(рис.1).

Реактивы.

1.  Дистиллированная вода.

2.   6 водных  растворов  бутилового  спирта  с  концентрациями от 0,02 до 0,5 М.

Для измерения поверхностного натяжения существует большое число экспериментальных методов. В данной работе используется метод Ребиндера – метод наибольшего давления пузырьков воздуха.

Определение  поверхностного  натяжения  методом  наибольшего давления пузырьков производится с помощью прибора, схематически изображенного на рис.1.

Рис.1. Схема установки:

1 – трубка с капиллярным кончиком; 2 – пробирка с исследуемой жидкостью (раствором); 3 – жидкостный манометр; 4 – аспиратор; 5 – кран;                      6 – исследуемая жидкость (раствор).

С помощью аспиратора в пробирке над жидкостью создается разрежение.  Под  действием  атмосферного  давления (Ратм)  на  конце  капилляра постепенно  формируется  пузырек  воздуха,  и,  при  каком-то  критическом разрежении в системе, пузырек проскакивает через жидкость. При  этом  давление  газа  в  пузырьке  определяется  первым  законом Лапласа

,

где r – радиус капилляра.

Давление  газа  в  пузырьке пропорционально высоте столба жидкости в манометре (3)

P = ρgΣh,

где  ρ – плотность манометрической жидкости, g – ускорение свободного падения, Σh = hmin + hmax.

В  момент  отрыва пузырька  избыток  давления  в  пузырьке  Р  над  внешним  давлением Ратм пропорционален поверхностному натяжению жидкости σ. Для двух жидкостей с различными  значениями  поверхностного  натяжения  σ  и  σ0  можно  записать  пропорцию

где  Р, Σh  и  Р0, Σh0    – избытки  давления  и высоты столба жидкости в манометре (3) при  проскоке пузырька воздуха в исследуемую жидкость (раствор) с поверхностным натяжением σ и σ0  соответственно.

По  формуле

рассчитывается  поверхностное  натяжение  водных растворов бутилового спирта σ, если известны σ0 и  Σh0 . В методе сравнения жидкостью с известным поверхностным  натяжением  σ0  является  дистиллированная  вода.  Значения  σ0  зависят от температуры:

Поверхностное натяжение воды при различных температурах

| t, oC | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| σо мН/м | 74,20 | 74,07 | 73,92 | 73,78 | 73,64 | 73,48 | 73,34 | 73,20 | 73,05 | 72,89 |
| t, oC | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| σо мН/м | 72,75 | 72,60 | 72,44 | 72,28 | 72,12 | 71,96 | 71,80 | 71,64 | 71,47 | 71,31 |

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1.  Подготовьте к работе прибор Ребиндера: налейте воду в аспиратор до метки, промойте  пробирку  и  залейте  в  нее  дистиллированную  воду  до  уровня погружения  капилляра.  Плотно  закройте  трубки зажимами  и  проверьте  образование пузырьков  воздуха  при  выливании  воды  из  аспиратора  в  стакан.

2.  При  медленном  выливании  жидкости  из  аспиратора  на  конце  капилляра образуются  пузырьки  воздуха,  которые  проскакивают  через  жидкость (воду),  при этом разность между атмосферным давлением и давлением внутри пузырька воздуха максимальная, она пропорциональна максимальной высоте столба воды в манометре  Σ h = hmax + hmin.

3.  Проведите  не  менее  трех  измерений  hmax  и  hmin для двух заполнений пробирки дистиллированной водой,  запишите  в  таблицу  их  значения.

4.  Вылейте  воду  из  пробирки.  Фильтровальной  бумагой  просушите  капилляр. Добавьте до метки воды в аспиратор.

5. Проведите аналогичные измерения с раствором ПАВ наименьшей концентрации и повторите  опыт  с  другими  концентрациями  раствора  в  порядке  их возрастания (в этом случае пробирку можно не промывать). После окончания измерений   удалите  раствор  из  капилляра  и  долейте  воду  в аспиратор.

6.  После  завершения  опытов  с водными растворами бутилового спирта  пробирку  и  капилляр прибора Ребиндера хорошо промойте водой!

7. По  формуле

рассчитайте  поверхностное  натяжение  водных растворов ПАВ

ОБРАБОТКА  ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Между адсорбцией вещества на границе «воздух-раствор» и поверхностным  натяжением  раствора  σ  существует  связь,  описываемая фундаментальным уравнением изотермы адсорбции Гиббса:

Г  –  адсорбция,  выраженная  как  избыток  вещества  в  поверхностном  слое водного раствора, С – концентрация растворенного вещества в моль/л.

Знак производной    отражает  изменение поверхностного  натяжения  раствора  с  изменением  концентрации.

1.  По экспериментальным данным табл. 1 для растворов бутилового спирта постройте изотерму поверхностного натяжения σ – f(C).

2.  Расчет  значений производной    проводится  методом  графического дифференцирования.  Для  этого  нарисуйте  зависимость  σ – f(C)  в  удобном масштабе: желательно по оси х выбрать 2 см для интервала концентраций 0,1 М, а по оси у  5 см для интервала σ, равного 10 мН/м. Отложив от значения С вправо и влево по 5 мм (по 0,025 М), получим интервал   ΔС = 0,05 М (1 см). Найдем  соответствующие  С1  и  С2  значениям  σ1  и  σ2,  как  это  показано  на графике рис. 2. Расчет g привести в тетради и значения записать в табл. 2.

Таблица 1. Зависимость поверхностного натяжения водного раствора ПАВ и  его понижения (σ0 – σ) от концентрации раствора: ПАВ – бутиловый спирт, температура опыта   …   оС ( Т = …. К)

| № | С, моль/л | № изм | hmax | hmin | Σh | Σhсред | σ∙103 н/м | σ0 - σ | lnC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вода 1 заполн. | 1 2 3 | 580 580 580 | 580 590 590 |  |  |  |  |  |
|  | Вода 2 заполн. | 1 2 3 | 590 580 580 | 580 590 590 |  |  |  |  |  |
| 2 | 0,02 1 заполн. | 1 2 3 | 550 560 550 | 550 550 560 |  |  |  |  |  |
|  | 0,02 2 заполн. | 1 2 3 | 550 560 550 | 550 550 560 |  |  |  |  |  |
| 3 | 0,03 1 заполн. | 1 2 3 | 500 510 510 | 500 500 500 |  |  |  |  |  |
|  | 0,03 2 заполн. | 1 2 3 | 500 500 510 | 510 500 500 |  |  |  |  |  |
| 4 | 0,06 1 заполн. | 1 2 3 | 480 470 470 | 470 480 460 |  |  |  |  |  |
|  | 0,06 2 заполн. | 1 2 3 | 470 480 480 | 460 470 480 |  |  |  |  |  |
| 5 | 0,12 1 заполн. | 1 2 3 | 430 440 430 | 430 440 440 |  |  |  |  |  |
|  | 0,12 2 заполн. | 1 2 3 | 430 440 430 | 440 440 440 |  |  |  |  |  |
| 6 | 0,25 1 заполн. | 1 2 3 | 380 390 390 | 380 380 390 |  |  |  |  |  |
|  | 0,25 2 заполн. | 1 2 3 | 380 390 380 | 390 380 390 |  |  |  |  |  |
| 7 | 0,5 1 заполн. | 1 2 3 | 320 330 330 | 320 320 330 |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 2 заполн. | 1 2 3 | 320 330 320 | 320 330 330 |  |  |  |  |  |

Рис. 2.  Метод графического дифференцирования изотермы поверхностного натяжения  раствора ПАВ для определения производной

Таблица 2. Зависимость адсорбции ПАВ на границе «воздух-раствор»                             от концентрации раствора.

| С∙10-3, моль/м3 | ΔС | Δσ, Дж/м2 | g = – Δσ/ΔС | Г, моль/м2 | 1/C | 1/Г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |  |  |
| 0,05 |  |  |  |  |  |  |
| 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| 0,3 |  |  |  |  |  |  |
| 0,4 |  |  |  |  |  |  |
| 0,5 |  |  |  |  |  |  |

3.  Расчет адсорбции Г по формуле

выполнить с учетом температуры опыта и значения R = 8,314 Дж/(моль∙град), т.к. σ выражено в Дж/м2.

4. Для определения предельной адсорбции Г∞  построить график зависимости     1/Г – f(1/C), так как из уравнения Ленгмюра следует, что

.

Отрезок, отсекаемый на оси ординат, дает величину , тангенс угла наклона прямой позволяет определить константу адсорбционного равновесия К.

5. Г∞  –  максимальная (предельная) адсорбция, которая соответствует монослойному заполнению поверхности молекулами ПАВ. По значению Г∞  рассчитать площадь, занимаемую одной молекулой ПАВ (посадочную площадку молекулы  ПАВ s0)

,

где число Авогадро NA = 6,02∙1023 моль-1.

6. Рассчитать толщину мономолекулярного слоя по уравнению

,

где  М и ρ  – молекулярная масса  и плотность бутилового спирта (ρ= 809,9 кг/м3).

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Как измерить поверхностное натяжение водных растворов ПАВ?

2. Как рассчитать поверхностную активность?

3. Приведите примеры различных ПАВ и ПИВ.

4. Какому строению поверхностного слоя отвечает максимальная адсорбция?

5. Почему в растворах ПАВ-гомологов максимальная адсорбция одинаковая?

6.  Нарисуйте на одном графике изотермы поверхностного натяжения водных

растворов масляной, уксусной и пропионовой кислот.

7. Нарисуйте на одном графике изотермы адсорбции этих кислот.

8.  Как  отличается  поверхностная  активность  метанола  и  пропанола  в

растворах  низкой концентрации?

9.  Рассчитайте величину адсорбции ПАВ, если поверхностное натяжение при увеличении  концентрации  с  0,075  до  1,125  М  снизилось  на  5  мН/м.

Температура – 24 0С.

10.  Как константа адсорбционного равновесия зависит от температуры?